# 采购需求表

：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途:校园卡新生报到准备 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 采购内容 |  | 单位及数量 | 参考规格及型号 | 技术需求 |
| 1 | 校园卡CPU复合卡 |  | 16000张 | 新开普 | 校园卡参数： 1.符合技术规范 ：《中国金融集成电路（IC）卡规范》 ED/EP 2.读卡距离： 1-10CM 3.RF接口 ：符合ISO/IE14443TYPEA 的RF接口 4.载波频率：13.56MHZ 5.通讯速率 ：最低通讯速率不小于106Kbps,最高通讯速率 不小424Kbps 6.工作场强 ：A/m～7.5 A/m 7.处理器 ：指令执行速度是标准高于MCS8051的4倍 8.存储器 ：不小于256字节内部SRAM,不小于64K的EEPROM, EEPROM擦写次数大于100000次，EEPROM数据保持大于10年 9.安全机制 ：非正常的工作温度和工作场强检测机制，安检超出复位系统 10.数据加密 ：EEPROM、ROM、IRAM和XRAM的数据均可以加密保护 11.工作温度： 不低于指标：-25︒C to +70︒C 12.存储温度 ：不低于指标：-55︒C to +125︒C 13.卡片质量 ：新卡无损坏或损坏免费更换，正常使用过程中卡片损坏率低于千分之一 14.防水 ：要求可以在浴室使用 15.可以与现有食堂消费系统无缝对接 16. 可以与现有热水系统无缝对接 17.可以与现有电费计费系统无缝对接 18.需按桂林电子科技大学要求印制版面 19.需按要求对每张校园卡加密 |
| - 质量标准 |  |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| - 验收条件及标准 |  |  | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |  |  |  |
| 售后及技术服务 要求 |  | - 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货期：自签订合同之日起 7 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西桂林市采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。 |  |  |  |
| 三、其他要求 1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。 2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份： 开户名称：桂林电子科技大学 开户银行：工商银行桂林市屏风支行 - 银行账号：2103 2152 0924 9017 694 |  |  |  |  |  |

- 格式文件

# 采购需求响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 质保年限（年） | 故障处理响应时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日

竞  标  报  价  表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日